#### Перевозка грузов.

86. Масса перевозимого груза и её распределение по осям не должны превышать величин, установленных технической характеристикой транспортного средства.

87. Максимальные габариты транспортных средств (включая груз) не должны превышать: по ширине - 2,55 м (для рефрижераторов и изотермических кузовов - 2,6 м); по высоте - 4 м; по длине - груз не должен выступать за переднюю точку габарита транспортного средства более, чем на 1 м, а за заднюю точку более, чем на 2 м.

88. Если груз выступает за габариты транспортного средства по длине спереди или сзади более чем на 1 м, по ширине - более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, он должен быть обозначен опознавательными знаками  12  (приложение № 6), а в тёмное время суток, кроме того, световозвращателями или фонарями спереди белого, а сзади красного цвета.

89. Если транспортные средства или перевозимый ими груз превышают максимальные габариты, они могут двигаться по общественным дорогам только по разрешению администратора дороги (администраторов дорог) и Управления по надзору над транспортом и дорожным движением с включёнными проблесковыми маячками оранжевого цвета.

90. Запрещается движение транспортных средств, превышающих установленные габариты, в условиях недостаточной видимости или гололёда.

91. Перед началом движения водитель транспортного средства обязан проверить правильность размещения и крепления груза, а во время движения следить за его состоянием для того, чтобы он:
a) не подвергал опасности участников движения или не наносил ущерба общественному или личному имуществу;
b) не ограничивал обзорность водителю, не нарушал устойчивости транспортного средства и не затруднял управление им;
c) не волочился и не выпадал;
d) не загораживал внешние световые приборы, приборы световой сигнализации, световозращатели и таблички с регистрационным номерным знаком, а также сигналы, подаваемые рукой водителем транспортного средства, в случае неисправности или отсутствия приборов световой сигнализации.
В случае, если размещение и крепление груза не соответствует требованиям безопасности и правилам перевозки, водитель должен принять меры к устранению выявленных недостатков, а если это невозможно - прекратить дальнейшее движение.
Если вследствие выпадения груза из транспортного средства образовалось препятствие для движения, а его немедленное удаление невозможно, водитель должен обозначить это препятствие в соответствии с пунктом 37 подпункт 2) настоящих Правил.

92. Водителю транспортного средства, предназначенного для перевозки людей, запрещается перевозить груз на крыше этого транспортного средства при отсутствии багажника, который конструктивно соответствует данному транспортному средству.

93. Перевозка опасных грузов должна осуществляться только на специально оборудованных транспортных средствах, которые обозначены опознавательным знаком  13  (приложение № 6), по маршрутам, согласованным с Управлением по надзору над транспортом и дорожным движением с включёнными проблесковыми маячками оранжевого цвета.